冀东水泥阿巴嘎旗有限责任公司危险废物暂存间（厂区）建设项目整体竣工环境保护验收意见

2021年7月31日，博思百睿检测评价技术服务有限公司根据冀东水泥阿巴嘎旗有限责任公司危险废物暂存间（厂区）建设项目环境影响报告表并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术指南、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

- 工程建设基本概况

- 建设地点、规模、主要建设内容

项目位于内蒙古自治区锡林郭勒盟阿巴嘎旗德力格尔工业园区冀东水泥阿巴嘎旗有限责任公司，项目总投资为75000万元，为锡盟地区最大的水泥制造商及供应商。

现有项目环评未涉及危废暂存间的建设及相关要求，按照危险废物管理要求，防止危险废物贮存过程中造成的环境污染，加强对危险废物贮存的监督管理，冀东水泥阿巴嘎旗有限责任公司投资7万元建设危险废物暂存间（厂区），对公司厂区内产生的危险废物进行临时管理及存储。厂区危废间仅收集冀东水泥阿巴嘎旗有限责任公司厂区内产生的危险废物，不收集且不暂存其他任何企业来源的危险废物。

主要建设内容：

危废贮存库建筑面积18m2，（规格为长6.5m、宽5.2m、高3m），为单层砖混结构，用于贮存生产产生的废矿物油、废电池和废油桶，废铅蓄电池用托盘在危废暂存间中分区暂存。危废间内地面四周设置导流槽（导流槽宽30cm、长590cm），一角设置一个收集池，容积为0.2m³，贮存库防渗采用C15混凝土+HDPE土工膜+环氧地坪漆，厚度不小于2.0mm。渗透系数≤1×10-10cm/s。库内设全照明设施，贮存库大门设警示标志。在危废库内四周地面设置导流槽（30cm、长590cm），设置收集池1个，总容积约为0.2m3，导流槽导入收集池，用于收集危险废物库地面少量撒漏的废矿物油，收集池已按照危废库地面要求进行防渗处理,其渗透系数小于1×10-10cm/s。并按照防爆照明灯，配备监控设备。

（二）建设过程及环保审批情况

本项目由博思百睿检测评价技术服务有限公司编制环境影响评价报告表，并于2021年11月3日取得锡林郭勒原生态环境局阿巴嘎旗分局的批复意见（阿环审表[2021]23号）。

- 投资情况

本项目实际总投资7万元，环保投资7万元，占总投资的100%

- 验收范围

- 本次竣工环境保护验收范围为“冀东水泥阿巴嘎旗有限责任公司危险废物建设项目（厂区）”的主体工程、防渗工程、环保工程。

- 工程变动情况

根据《环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》有关规定，建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施五个因素中的一项或一项以上发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，界定为重大变动。属于重大变动的应当重新报批环境影响评价文件，不属于重大变动的纳入竣工环境保护验收管理。

项目环评拟投资7万元，环保投资7万元，占总投资的100%项目实际总投资7万元，实际环保投资为7万元，占总投资的100%。综上所述，对照生态环境部办公厅《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办环评函[2020]688号），本项目上述变动情况不属于重大变动，无需重新报批环评文件，变动情况纳入竣工环境保护验收管理。

- 三、环境保护设施建设情况

（一）废水

施工期不产生废水，无外排。危废暂存间内设导流槽、收集池，危废暂存间内的地面、裙脚、导流槽、收集池全部进行防渗，防渗层采用2mm环氧树脂地坪(渗透系数≤10-7cm/s)。

（二）废气

要严格按照《报告表》和设计文件的要求组织施工。加强施工期的环境保护工作，建筑工地要围挡防风抑尘网，施工车辆要按照规定线路行驶，运输沙石要苫盖，对施工场地、施工便道采取洒水降尘等措施，减少施工扬尘污染。危废暂存间废气治理措施为“集气管道+二级活性炭吸附箱+1根15m高排气筒”，满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2要求。

（三）噪声

通过采用低噪声设备，并采取隔声减震降噪措施，场界噪声排放满足《工业企业场界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准。

- （四）固体废物

施工期间的固体废物主要为建筑垃圾与施工人员产生的生活垃圾，生活垃圾统一收集后与垃圾清运公司签订清运协议，由垃圾清运公司进行清运处理;建筑垃圾由场内破碎，回用做原料。运营期对厂区内危险废物进行暂存，并定期交由有资质单位直接运输后处理。危险废物暂存应根据《中华人民共和国固体废物环境污染防治法》、《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单、《危险废物收集贮存运输技术规范》(HJ2025-2012)等有关文件的规定执行。

- （五）地下水及土壤环境保护

- 根据调查，项目附近地下水水位埋深约20m～30m，地下水类型为松散堆积物孔隙水和基岩裂隙水。地下水的主要补给来源靠大气降水，其排泄方式以大气蒸发及地下径流为主。由于补给来源受气象因素制约，所以地下水动态具明显的季节变化，根据相邻地区地下水水位分析结果，潜水位变化在1～2m，最高水位出现在7、8月份，最低出现在2月底3月初。依据《岩土工程勘察规范》（GB50011-2010）关于地下水腐蚀性的有关评价规定，初步分析判定，该场地地下水对混凝土及钢筋混凝土无腐蚀性。

本项目基础及裙脚采用2mm厚HDPE膜进行防渗处理，渗透系数≤1×10-10cm/s，在后期加强管理的情况下，可以将土壤累积影响控制在现有厂区同等水平，对土壤的影响程度较轻、影响范围较小。

- 四、环境保护设施调试效果

- 1、无组织排放废气

监测结果表明：验收监测期间，厂界上风向、厂界下风向 1、厂界下风向 2、厂界下风向 3、共 4 个监测点位，连续 2 天各时段监测中，厂界无组织氨与硫化氢均未检出，满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表 2 无组织排放监控浓度限值要求。

2、有组织废气

监测结果表明：验收监测期间，在厂区危废暂存间排气筒这个监测点，连续2天各时段监测中，满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中表2二级无组织排放监控浓度限值要求。

3、废水

本项目运营期无废水产生，无外排。项目劳动定员由公司内部调剂，不新增劳动定员，本项目的建设不会对当地水环境造成影响。

4、噪声

监测结果表明：验收监测期间，厂界外东、南、西、北 1m 处，各监测点位昼间噪声值为 51-55dB，夜间噪声值为 42-48dB，均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

- 固体废物

- 项目运营过程中产生的主要危险废物主要为废矿物油、废电池、废电容、废油桶、废漆桶、废机滤、废活性炭产生的危废均暂存于本次新建危废贮存库内，定期交于有资质单位进行处置。

6、地表水

本项目不产生生产废水，项目周围3km范围内无受纳水体，故本项目不开展地表水环境质量现状调查。

- 五、工程对环境的影响

根据监测结果，项目产生的废水、废气、噪声及固体废物的处理、处置均达到了环评及批复的要求，同时也满足环境保护规定的各类污染物的验收执行标准，减轻了对环境的影响。

- 六、验收结论

- 根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）相关要求，本项目环保手续完备，技术资料齐全，执行了环境影响评价和“三同时”管理制度，环保设施及措施已按环评要求建成和落实，所监测污染物能够达标排放，本项目具备竣工环保验收条件。

- 七、后续要求

1、进一步完善环境风险应急预案，落实事故污染防范措施，定期开展环境风险应急演练，避免发生环境污染事故。

2、加强管理，建立健全环境管理制度，确保各类污染防治设施正常运转，保证污染物持续、稳定全面达标排放。

3、加强危废管理，并做好记录。

4、企业按照规范定期进行环境监测工作。

5、做好企业环境信息公开工作，定期公布企业环境信息。

- 八、验收人员信息

验收组名单附后